COMPAÑÍA CHARO CRUZ

FICHA TÉCNICA

Espectáculo 8 CODIGOS

CONTACTOS

Ada Bonadei (Diseño Luz) tel + 34 670 51 92 39  ada@vancram.com

Balbi Parra (Producción), tel +34 654 24 11 17  balbi_parra@hotmail.com

MAQUINARIA

- Suelo del escenario recubierto de tableros de contrachapado de un mínimo de 10 mm de espesor, negro mate y pintura antideslizante.

- Cámara negra completa (5 juegos de patas, 5 bambalinas, 1 foro negro,)

- Aforado a la Italiana

MOBILIARIO Y ATREZZO

- 3 Silla negras para los músicos, sin brazos y cuya altura será de 47cm   aproximadamente.

- 2 Taburetes negros (Altos)

SONIDO

- Mesa Yamaha ( PM 5000, 4000 , 3500, PM1D, PM5D), Digico (D5,D1)

- Compresión para 2 guitarras flamencas Dbx 160

- Reverb Lexicon PCM 70 ó PCM 80

- 3 Cajas de Inyección y linea Canon

SISTEMA DE MONITORES:

# CONTROL DE MONITORES

- Mesa  Midas (Heritage, XL 250) , Soundcraft (Five, SM 24, SM16) , Yamaha ( PM 4000 ,3500, PM5D), Digico

- Compresor Dbx 160 (2 guitarras flamencas )

- 2 Reverb Yamaha SPX 990 o TC M2000

SPEAKERS

- Todos los monitores deben ser de igual marca y modelo.

- 10 envíos de monitores

-  2 Monitores SideFill

MICROFONIA:

- Materiales especificados según listado de canales.

- Los pies de micro deben ser negros y del tamaño descrito en la lista de canales.

- Micrófonos inalámbricos:

* Todos los sistemas deben tener splitters, amplificadores de antena, antenas direccionales y cableado suficiente de antena para llegar al borde del escenario.

* Sistemas aceptados:

Sennheiser Series 5000 y 3000

Shure Serie UHF R

LISTADO DE CANALES

|  | INSTRUMENTO | MICRO | PIE | INSERT PA | INSERT MON | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guitarra Española 1 | 1 Neumann KM 184 y 1 Shure SM57 | P | DBX 160 |  |  |
| 2 | Guitarra Española 2 | 1 Neumann KM 184 y 1 Shure SM57 | P | DBX 160 |  |  |
| 3 | Voz 1 | DPA 4066 FR | A | previo | DBX 160 | INALAMBRICO |
| 4 | Voz 2 | DPA 4066 FR | A | previo | DBX 160 | INALAMBRICO |
| 5 | Suelo L delantero | Crown PCC 160 |  |  |  |  |
| 6 | Suelo C delantero | Crown PCC 160 |  |  |  |  |
| 7 | Suelo R delantero | Crown PCC 160 |  |  |  |  |
| 15 | Batería | 2 Shure SM57 | G |  |  |  |
| 16 | Batería | AKG D112 | P |  |  |  |
| 17 | Batería | 2 AKG ambiente | G |  |  |  |

Notas: G – Grande  /  P – Pequeño  /  A – Adaptador

ILUMINACIÓN

LISTADO DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN:

32  Par64 n.5

8    Par64 n. 2

10  Recortes 1000W zoom

1    portagobo talla 'B'

20  Pc 1000W con viseras

4    Pletinas de suelo para 1 foco

42  ch de dimmer

mesa programabile y con submaster

filtros:

L134 x 14 par

L119 x 8 par

L210 x 2 par

L106 x 7 par

L152 x 6 par

El listado es casi definitivo, pero puede que en el curso de los ultimos ensayos se produzca alguna variación.

Se enviará un plano de luces en cuanto se sepa de que tipo de estructura de cuelgue se dispondrá. Por lo pronto se está contando con por lo menos 4/5 posiciones de varas.        Por favor comunicar cualquier noticia en este sentido.

SASTRERÍA

PERSONAL TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA

- 1 Técnico de Luces

PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO

Para el montaje

- 4 Técnico de luces

- 3 Técnicos de sonido

- 2 Maquinistas

Para los ensayos y la función

- 2 Técnicos de luces

- 2 Técnicos de sonidos

- 2 Maquinistas

- 1 Sastra

- Personal de limpieza para escenario (1 hora antes de la función)

CAMERINOS

- 1 para Encarna Anillo

- 1 para Nono Garcias

- 1 para 2 Bailaores

- 1 para 4 Musicos